ROS 2 阿克曼小车

全栈面试题与参考答案

75 道题 · 9 个专题

笼统题 22 道 ｜ 细节题 53 道

候选人：马俊烽

求职意向：算法工程师（运动控制 / 路径规划）

项目：TARKBOT R5 阿克曼小车 · OpenCTR B20

技术栈：ROS 2 Humble · Gazebo Classic · ros2_control · Nav2 · STM32F103

2026 年 10 月

目  录

使用说明与题目索引	2

第一章  项目与架构	4

一、笼统题（2 题）	4

二、细节题（4 题）	5

第二章  C++ 与工程基础	7

一、笼统题（2 题）	7

二、细节题（5 题）	8

第三章  ROS 2、ros2_control 与 Gazebo	10

一、笼统题（3 题）	10

二、细节题（7 题）	12

第四章  运动控制与车辆动力学	15

一、笼统题（3 题）	15

二、细节题（8 题）	16

第五章  状态估计与 2D 激光雷达	19

一、笼统题（3 题）	20

二、细节题（7 题）	21

第六章  路径规划与 Nav2	24

一、笼统题（3 题）	24

二、细节题（8 题）	25

第七章  行为树与任务决策	29

一、笼统题（2 题）	29

二、细节题（3 题）	30

第八章  通信、STM32 与硬件层	31

一、笼统题（3 题）	31

二、细节题（7 题）	33

第九章  调试方法与工程素养	35

一、笼统题（1 题）	35

二、细节题（4 题）	36

页码按当前排版生成；若在 Word 中增删内容导致页数变化，请重新生成文档。

# 使用说明与题目索引

本文档按“面试官出题 / 候选人回答”组织：每题先给问题，答案按“核心回答 → 原理与项目实现 → 排查与调参 → 追问加分”四段展开。

用法建议：先只看题目，能开口讲出“核心回答”再看答案；细节题重点记项目里的数字、判据和踩坑，面试官追问时优先讲“为什么”和“怎么验证”。

题目分布为约 3:7：笼统题 22 道，细节题 53 道；覆盖 C++、ROS 2、运动控制、状态估计、2D 雷达、Nav2、行为树、STM32/通信和调试方法。

## 一、项目速览

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目定位 | TARKBOT R5 阿克曼小车，2D 雷达建图/定位/导航与运动控制全栈 |
| 软件栈 | Ubuntu 22.04 · ROS 2 Humble · Gazebo Classic 11 · Nav2 · ros2_control |
| 控制链路 | Smac Hybrid（Reeds-Shepp）→ MPPI → velocity_smoother → r5_steering_controller → 关节接口 |
| 状态估计 | 轮式/IMU 互补滤波（实验）+ AMCL（map→odom）+ p3d 真值量化 |
| 通信/硬件 | Pi5 ↔ UART 230400 X-Protocol ↔ OpenCTR B20（STM32F103RC） |
| 验证工具 | drive_test / acceptance_test / path_tracker / fusion_test / plan_inspector / virtual_stm32 |
| 关键数据 | 直行 0.197 m vs 真值 0.200 m；左转 α_r/α_l=0.263/0.419；纯旋转限位 0.294/0.499；融合航向 11.7°；倒车 0.93 m |

## 二、题目分布

| 章节 | 主题 | 题号 | 笼统 | 细节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一章 | 项目与架构 | Q1–Q6 | 2 | 4 |
| 第二章 | C++ 与工程基础 | Q7–Q13 | 2 | 5 |
| 第三章 | ROS 2、ros2_control 与 Gazebo | Q14–Q23 | 3 | 7 |
| 第四章 | 运动控制与车辆动力学 | Q24–Q34 | 3 | 8 |
| 第五章 | 状态估计与 2D 激光雷达 | Q35–Q44 | 3 | 7 |
| 第六章 | 路径规划与 Nav2 | Q45–Q55 | 3 | 8 |
| 第七章 | 行为树与任务决策 | Q56–Q60 | 2 | 3 |
| 第八章 | 通信、STM32 与硬件层 | Q61–Q70 | 3 | 7 |
| 第九章 | 调试方法与工程素养 | Q71–Q75 | 1 | 4 |
| 合计 | 9 个专题 | Q1–Q75 | 22 | 53 |

## 三、答案结构与使用方式

每道题的四段不是模板，而是面试口述节奏：先给结论（10 秒），再讲原理和项目落点（1~2 分钟），再讲排查/调参（体现工程能力），最后留一个能接住追问的加分点。

如果时间紧，优先背每题的“核心回答”和数字；如果面的是控制/规划岗，重点准备第四章、第六章和第九章，面试官最容易从这里追问。

## 四、三天冲刺建议

第 1 天：控制链路 + 第四章。目标是不看稿讲清 β=atan(ωL/v)、内外轮角、左右顺序、轴符号和三个限幅，并能说出 0.263/0.419、0.889 这些数字。

第 2 天：Nav2 + 第六章。目标是讲清 Smac/MPPI/行为树的分工，以及 reverse_penalty、PreferForward、vx_min、footprint 四个旋钮。

第 3 天：估计/雷达 + 第八章。目标是讲清融合 11.7° 的实验设计、AMCL 初始位姿、X-Protocol 帧格式和下位机看门狗。

# 第一章  项目与架构

先建立全局视角：项目做了什么、怎么分层、为什么这样选型，以及仿真与实车的边界在哪里。

## 一、笼统题（2 题）

Q1  请用一分钟介绍这个项目，以及你在其中负责什么？  【笼统】

核心回答：这是一个基于 ROS 2 Humble + Gazebo Classic 的 TARKBOT R5 阿克曼小车全栈项目，目标是把“底盘运动控制—状态估计—路径规划—行为决策—串口/固件”串成可量化验证的闭环。

原理与项目实现：我主要负责四块：一是基于官方 ackermann_steering_controller fork 出 r5_steering_controller，加入加速度限幅、速度相关转向限幅和转向速率限幅；二是把 Nav2 的 Smac Hybrid、MPPI、行为树和 costmap 调到阿克曼可用，并修掉“参数根本没加载”“重复 Nav2 实例”等工程问题；三是做轮式/IMU 互补滤波与 p3d 真值量化；四是实现 X-Protocol 串口桥和 STM32 侧纯 C 协议/看门狗/阿克曼几何模块。

我没有停留在“能跑”，每个模块都有验收脚本和实验数据，例如控制器三项验收、PP/Stanley/LQR 六组对比、融合圆周实验，以及倒车 0.93 m 的 Nav2 实测。

排查与调参：遇到问题时我按“包/环境层—配置/接线层—物理/模型层”分层定位，先用话题、TF、节点列表确认数据流，再进代码。

追问加分：这个项目最能体现工程能力的是：把一次“车能动”的调试，沉淀成了可复现的测试、参数和文档体系。

Q2  系统从上到下分几层？每层的核心文件和接口是什么？  【笼统】

核心回答：分五层：任务/行为、全局规划、局部控制、速度整形与安全、状态估计与底盘执行；层间只通过 ROS 2 Action、话题和 TF 通信。

原理与项目实现：行为层是 car_navigation 的行为树和 bt_navigator，入口是 NavigateToPose Action；规划层是 SmacPlannerHybrid，输出 /plan；控制层是 MPPI，输出 /cmd_vel_nav；velocity_smoother 输出 /cmd_vel；r5_steering_controller 把 /cmd_vel 变成四个关节指令，并通过 FK 发布 /odom 和 odom→base_footprint；AMCL 用 /scan 发布 map→odom。

再往下是 Gazebo/gazebo_ros2_control 和 control.xacro 的接口契约，实车则替换成 SystemInterface。每层我会在文档里标“核心文件”和“承上启下的接口”，方便新人按层定位。

排查与调参：排查时先确定症状属于哪一层：没有 /plan 查规划，有 /plan 没有 /cmd_vel 查控制器，有 /cmd_vel 不动查底盘执行，动得歪查 TF/定位。

追问加分：分层的价值是“改一层不牵动全栈”，例如实车只换 Hardware 层，上层控制器一行不改。

## 二、细节题（4 题）

Q3  为什么用 ros2_control，而不是继续用 Gazebo 自带的 ackermann_drive 插件？  【细节】

核心回答：ros2_control 把“控制算法”和“硬件执行”解耦，控制器可以单测、可以复用到实车；Gazebo 插件把运动学和仿真绑定，换硬件等于重写。

原理与项目实现：旧方案用 libgazebo_ros_ackermann_drive.so，参数、PID、关节名都绑在 Gazebo 里，且左右轮/转向的符号约定由插件内部处理，迁移到 ros2_control 时很容易把符号带错。ros2_control 用 command_interface/state_interface 明确契约：后轮 velocity×2、前轮 position×2，控制器只面对接口。

这样我可以在不改上层的情况下，把 GazeboSystem 换成实车 SystemInterface；控制器本身还能跑 38 个上游单测，行为可回归。

排查与调参：旧插件时代的遗留问题包括后轮轴符号、转向限位、左右顺序，这些在 ros2_control 下都要重新按接口约定核对。

追问加分：这也是我后来能做“命令层限幅”和 ABI 兼容的基础：控制器是独立插件，不是 Gazebo 的附属品。

Q4  仿真链路和实车链路差在哪里？如果明天上实车，你要换哪一层？  【细节】

核心回答：只换硬件接口层：仿真用 gazebo_ros2_control/GazeboSystem，实车写一个 hardware_interface::SystemInterface，上层控制器、Nav2、估计都不变。

原理与项目实现：实车的执行器是“两个后轮电机 + 一个转向舵机（曲柄联动两前轮）”，而仿真里是两个独立 steer joint。正确做法是在 SystemInterface 内部把两个 steer 指令合并成一个舵角（按内轮角或平均角查表/拟合），state 接口回填轮速、舵角估计和 IMU。

控制周期、协议、看门狗在 HW 层实现：50 Hz 下发 0x50，收 0x10；断流 300 ms 由下位机或上位机兜底停车。

排查与调参：上实车前先在虚拟串口上把协议、看门狗、坏帧联调完，再换设备名，能把通信层的 bug 留在无硬件阶段。

追问加分：这正是 ros2_control 分层的意义：实车适配是“写一个插件”，不是“重写一套控制”。

Q5  这个项目你认为最有技术含量的三件事是什么？  【细节】

核心回答：一是发现并重构了“限幅写在参考层会被父类覆盖”的架构问题；二是修掉上游 FK 往返不一致和里程计协方差 bug；三是用 p3d 真值和分层实验把控制/融合/Nav2 的结论量化。

原理与项目实现：第一件：第一版加速度限幅写在调用父类之前，验收测试测到峰值 2.484 m/s²（限值 0.8），读源码发现父类每周期开头重载 reference_interfaces_、结尾清 NaN；把三个功能移到命令层后处理才真正生效。

第二件：上游 update_from_velocity 把 IK 公式反着当 FK 用，左转碰巧正确、右转航向高估约 9%；我按转弯方向选内外轮修复，并保持 38 个单测全绿。第三件：融合实验里轮式航向 RMSE 85°、陀螺 17.4°、融合 11.7°，用数据解释了“前轮刮地 6%”这个物理事实。

排查与调参：这三件事共同点是：都不是“调参”，而是先建立可证伪的预测，再用数据定位到代码/物理层。

追问加分：面试时我会强调“我改的是机制，不是碰巧让数字好看”。

Q6  这个项目还有哪些不足？如果继续做，你的路线是什么？  【细节】

核心回答：仿真主链路已经闭环，但融合还没接入默认启动、压力测试不足、实车标定和硬件接口还没做。

原理与项目实现：近期：把 sensor_fusion 接入默认 launch（或换 robot_localization EKF），让 /odom 真正用融合结果；补窄通道、动态障碍、1 m/s 高速的压力测试；把 slam_toolbox 建图流程纳入仓库。

中期：S7 写 SystemInterface 接 STM32，S8 用卷尺和满舵画圆裁决轴距 0.146/0.112、轮径、R_min，做舵机 gain/offset 标定；最后才是实车集成。3D 雷达方案暂时保留但不参与构建，等 2D 链路稳定后再考虑定位融合。

排查与调参：我知道 MPPI 在 Humble 下对长倒车段的终点纠偏偏弱，这是下一步要量化并决定是否换 TEB/分段导航的点。

追问加分：我不把“仿真能跑”当终点，交付标准是“有判据、有数据、能复现”。

# 第二章  C++ 与工程基础

这一章考察控制器插件背后的 C++ 基本功：继承、生命周期、实时性、ABI 与参数系统。

## 一、笼统题（2 题）

Q7  这个项目里 C++ 主要用在哪？为什么控制器要用 C++ 而不是 Python？  【笼统】

核心回答：控制器插件、pluginlib 导出和 50 Hz 实时循环都用 C++；Python 只做实验脚本和串口桥原型。

原理与项目实现：r5_steering_controller 继承 ChainableControllerInterface，要在 update 里直接读写 command/state interface，要求确定性、低开销；C++ 能控制内存和调用路径，也方便与 ros2_control 的 C++ 接口对齐。

Python 适合 path_tracker、fusion_test、virtual_stm32 这类离线/联调工具，迭代快；但把 50 Hz 控制循环放 Python 会引入 GIL 和调度抖动。

排查与调参：我用 C++ 的编译期检查（override、-Wall -Wextra）和上游 38 个 gtest 保证行为；Python 侧用脚本做量化验证。

追问加分：选型原则是“实时路径用 C++，实验路径用 Python”，而不是一刀切。

Q8  智能指针和 RAII 在你的插件里怎么体现？实时循环里能随便用 shared_ptr 吗？  【笼统】

核心回答：RAII 用对象生命周期管理资源；插件里用 shared_ptr 管理参数监听器/订阅者，用 unique_ptr 管理发布器，实时循环只做值计算和接口读写。

原理与项目实现：父类用 shared_ptr<ParamListener> 和 shared_ptr<Subscription> 持有资源，析构自动释放；我的 R5 控制器用 vector<double> 保存上一周期指令，容量在初始化时确定，循环里不扩容。

实时循环里避免 make_shared、字符串拼接、日志和锁；需要跨线程的数据用 realtime_tools::RealtimeBuffer。我的实现里参数读取是在 update 里做 has_parameter/get_parameter，这是一个可改进点：更严格的做法是在 on_configure 缓存，或用参数回调+原子变量。

排查与调参：如果怀疑实时性问题，我会看 controller_manager 的 update 周期抖动、是否有堆分配/日志，以及 /cmd_vel 到关节的时间。

追问加分：能主动说出自己代码里“不够实时”的地方，比背 RAII 定义更能体现工程判断。

## 二、细节题（5 题）

Q9  你遇到的 ABI/头文件混用问题是什么？为什么两个单元测试会段错误？  【细节】

核心回答：工作区 overlay 的 steering_controllers_library 2.54.1 和 /opt 的 2.53.1 同时存在，ackermann 测试编进了旧版参数头，类布局和新库不一致，造成堆越界。

原理与项目实现：我最初给 SteeringOdometry 加了两个成员，类变大了；但测试的 .d 文件显示 steering_controllers_library_parameters.hpp 来自 /opt，而 steering_odometry.hpp 来自源码。测试按旧布局分配对象，库按新布局写成员，越界写坏堆，最后崩在 gmock 的 vector<string> 比较里，backtrace 完全看不出案发现场。

修复分三步：把 max_steering_angle 参数移到 ackermann 自己的 yaml，保持基类 Params 字段顺序与 /opt 一致；在 ackermann 的 CMakeLists 用 include_directories(BEFORE ...) 强制 overlay 头优先；限幅值改成 get_commands 的新增重载参数，不再给基类加成员。最后 38 个单测全绿。

排查与调参：定位手段是看 .o.d 依赖文件里的头文件绝对路径、对比两个 parameters.hpp 的 Params 字段、clean rebuild。

追问加分：结论：在 overlay 里改“被 /opt 预编译包依赖”的公共基类，是 ABI 地雷；优先改子类或加不改变布局的重载。

Q10  为什么三个限幅功能要放在“命令层后处理”，而不是在参考层修改 reference_interfaces_？  【细节】

核心回答：非链式模式下，父类每个 update 开头都会从订阅者重载 reference_interfaces_，结尾又清成 NaN；子类在调用父类之前写的限幅值会被覆盖。

原理与项目实现：第一版我把加速度限幅写在调用父类之前，验收测试测到峰值 2.484 m/s²，限值 0.8，说明完全没生效。读 steering_controllers_library.cpp 才明白数据所有权：非链式模式父类对 reference_interfaces_ 有完整写权。

命令接口的时序不同：父类写完 command_interfaces_，update 返回后才被 resource_manager 读走送硬件。所以在 update 线程内“读出→限幅→写回”是确定生效的。我把加速度、转角幅值、转向速率都放到这个窗口，才通过三项验收。

排查与调参：验收脚本同时看 /odom 的峰值加速度、稳态 ω 和 dφ/dt；如果只在参考层改，数据会立刻暴露。

追问加分：这是一个“知道 API 怎么用”和“知道数据流谁拥有”之间的差距。

Q11  控制器里为什么要大量检查 NaN/isfinite？不检查会怎样？  【细节】

核心回答：未激活、deactivate、超时或订阅未到时，接口值可能是 NaN；NaN 会污染运动学、积分和发布，导致车乱动或里程计报废。

原理与项目实现：父类 on_deactivate 会把 command_interfaces_ 写成 NaN；reference_interfaces_ 在每周期结尾也会被清成 NaN。我的代码里对 reference_interfaces_、command/state 接口都做 std::isnan 判断：命令 NaN 就跳过并重置斜坡基准，反馈 NaN 就用 0 初始化，超时则清零内部速度状态。

另外 std::isfinite 用于检查轮速/转角反馈是否有效；如果反馈无效，就不更新里程计，避免把 NaN 积分进位姿。

排查与调参：复现方法是启动后不激活控制器、或中途 deactivate，观察接口值和 /odom；也可以在单测里注入 NaN。

追问加分：实时控制里“NaN 不是异常，是一个必须处理的状态”，这是我踩过之后形成的习惯。

Q12  你的 50 Hz 控制循环里有哪些操作是“不该做”的？你实际怎么处理？  【细节】

核心回答：不该做堆分配、阻塞 IO、长日志、加锁和复杂字符串处理；循环里只做固定规模数值计算和接口读写。

原理与项目实现：我的限幅循环只遍历 2 个后轮和 2 个前轮，vector 在首周期 resize 后不再扩容；没有 new/delete，没有 ROS 日志，没有 sleep。参数读取是唯一的争议点：has_parameter/get_parameter 是 map 查询，不是严格 RT-safe，我把它标成可改进项，正确做法是在 on_configure 缓存或参数回调写原子变量。

里程计/发布用 realtime_tools 的 RealtimePublisher，避免在循环里直接分配消息。

排查与调参：我会看 update 周期抖动、CPU 占用和是否有 malloc 调用；更严格可以用 ros2_control 的 controller update 统计或 perf。

追问加分：能区分“功能正确”和“实时正确”，是控制岗和普通 ROS 开发岗的分水岭。

Q13  如果要求控制器运行中修改 max_accel，你会怎么加参数回调？  【细节】

核心回答：用 add_on_set_parameters_callback 做校验和限幅，把结果写到原子变量或实时缓冲区，update 里只读快照。

原理与项目实现：在 on_init 里声明参数并注册回调；回调里检查 max_accel>0、不超过机械/电流安全上限，合法才 accept；把新值写入 std::atomic<double> 或 realtime_tools::RealtimeBuffer。update 每周期读一次原子值，不调用 ROS 参数 API。

还要考虑参数变更时是否重置斜坡基准、是否触发日志（日志不能在 RT 线程打，用非 RT 定时器）。

排查与调参：测试用 ros2 param set 改值，观察 acceptance 的加速度峰值是否随之变化；非法值应被拒绝并保留旧值。

追问加分：这题考的是“参数系统 + 实时性”的结合，不是单纯会写回调。

# 第三章  ROS 2、ros2_control 与 Gazebo

这一章聚焦运行时框架：通信模型、控制器生命周期、接口契约、插件加载和常见“静默失败”。

## 一、笼统题（3 题）

Q14  ROS 2 的 topic、service、action 有什么区别？项目里各用在哪里？  【笼统】

核心回答：topic 是异步多对多数据流；service 是同步请求/响应；action 是带反馈、可取消的长任务。

原理与项目实现：项目里 /cmd_vel、/odom、/scan、/imu 是 topic；/spawn_entity、/clear_entirely_costmap 是 service；/navigate_to_pose、/follow_path、/compute_path_to_pose 是 action。Nav2 的 BT 节点就是通过 action 调规划和控制器，因此能拿到反馈、能取消。

选型上：控制指令用 topic（周期高频、允许丢一帧）；一次性配置/查询用 service；导航任务用 action（可能几十秒、需要进度和取消）。

排查与调参：排查用 ros2 topic info -v 看类型和订阅者，ros2 service list/action list 看接口是否存在；类型不匹配时 topic 会“同名不相连”。

追问加分：QoS 不匹配也是静默失败的一种，尤其是 /scan 这种 sensor data。

Q15  ros2_control 里 controller、hardware、resource_manager 是什么关系？  【笼统】

核心回答：resource_manager 管理硬件接口的生命周期和资源；controller_manager 负责加载/配置/激活 controller，并按周期调用 update；controller 通过 claim 的 command/state interface 读写硬件。

原理与项目实现：Gazebo 里 gazebo_ros2_control 插件创建 GazeboSystem，导出后轮 velocity、前轮 position 等接口；joint_state_broadcaster 读所有 state 接口；r5_steering_controller 声明并 claim 后轮 velocity 和前轮 position 的 command 接口，以及对应 state 接口。

controller_manager 的 update_rate 是 50 Hz，资源管理器按顺序执行 controller 的 update，再把 command 写给 hardware。

排查与调参：用 ros2 control list_hardware_interfaces 看 available/claimed，用 list_controllers 看 active；接口没 claim 通常是名字/类型/顺序不对。

追问加分：理解 resource_manager 的“资源”概念，才能解释为什么两个控制器不能同时 claim 同一个 command interface。

Q16  控制器的生命周期是怎样的？spawner 在做什么？  【笼统】

核心回答：unconfigured → inactive → active → finalized；对应 on_init/on_configure/on_activate/on_deactivate/on_cleanup。

原理与项目实现：spawner 先等待 controller_manager 服务，再 load（创建插件实例，调 on_init），然后 configure（创建订阅/发布、配置里程计、锁定接口列表），最后 activate（claim 接口、重置参考）。我的 R5 控制器在 on_init 里读 r5.* 参数并做合法性检查，参数非法直接返回 ERROR，避免运行时怪行为。

生命周期状态机让“配置失败”和“运行失败”可区分；controller_manager 的 list_controllers 能看到当前状态。

排查与调参：如果 spawner 超时，先看 controller_manager 是否启动、服务是否可达；如果 configure 失败，看具体 controller 的日志/异常。

追问加分：我遇到过一个很典型的坑：在 on_init 里直接 declare_parameter，参数已被 controller_manager 预声明，抛异常穿透 pluginlib 把整个 gzserver abort 掉；后来改成 has_parameter 守卫。

## 二、细节题（7 题）

Q17  controllers.yaml 里的类型键、参数段名、spawner 里的控制器名，三者是什么关系？漏改会怎样？  【细节】

核心回答：类型键是 pluginlib 的类名，参数段名和 spawner 名都是控制器节点名，三者必须一致；漏改会出现“加载不到”“参数不生效”“话题还在旧名下”三类故障。

原理与项目实现：controller_manager 下的 r5_steering_controller.type 决定加载哪个类；下面的 r5_steering_controller.ros__parameters 段必须与节点名一致，否则参数加载不到；gazebo.launch.py 的 spawner 参数和 control.xacro 的 remap 也要用同一个名字。

我改控制器名时，必须同步 controllers.yaml、spawner、control.xacro 三条 remap（tf_odometry/odometry/reference_unstamped），少一条就出现 /odom 或 /cmd_vel 消失。

排查与调参：Loader not found 看 Available classes；参数不生效用 ros2 param get；话题消失用 ros2 topic list/info。

追问加分：这类错误往往零报错，必须靠“名字一致性 checklist”而不是运气。

Q18  ChainableControllerInterface 的 reference interface 是什么？你的控制器为什么继承它？  【细节】

核心回答：它把控制器的输入暴露成标准 reference 接口，可以被其他控制器串联；我们的阿克曼控制器继承它，既能直接订阅 /cmd_vel，也能被上层链式调用。

原理与项目实现：父类导出 linear/velocity 和 angular/velocity 两个 reference interface，内部用 reference_interfaces_[0/1] 保存；is_in_chained_mode() 决定是从链上读还是从订阅者读。我的 R5 控制器沿用这个机制，没有自己造一套输入。

如果以后要用 MPPI 输出直接串给底盘控制器（chain），reference interface 就是接口；当前是非链式，controller_server 通过 /cmd_vel 走 topic。

排查与调参：链式模式下如果还去读订阅者，输入会被旧值覆盖；用 is_in_chained_mode 和 reference_interfaces_ 的状态判断。

追问加分：chainable 的意义是减少 topic 序列化/反序列化，但调试复杂度更高；当前项目用 topic 更直观。

Q19  command_interface 和 state_interface 的顺序是怎么定的？左右轮写反会怎样？  【细节】

核心回答：顺序由控制器声明的名字数组决定，不是 URDF 顺序；上游 ackermann 控制器约定“右轮在前、左轮在后”，写反会把内外轮和差速全部交换。

原理与项目实现：command_interface_configuration 先按 rear_wheels_names 生成两个 velocity，再按 front_wheels_names 生成两个 position；state 同理。controllers.yaml 里我写 right_rear、left_rear、right_front_steer、left_front_steer。

写反后，左转时左前轮拿到外侧小角、右前轮拿到内侧大角，后轴差速也反向：后轮产生的横摆力矩与前轮转向相反，车会画龙或不转弯，而且没有任何报错。

排查与调参：实测判据：内侧轮转角必须大于外侧轮，外侧轮速必须快于内侧轮；再对 /odom 的 yaw 方向。

追问加分：上游测试参数里就是 right 在前，这是接口契约，不是建议。

Q20  pluginlib 加载控制器失败，你怎么排查？  【细节】

核心回答：先看错误是类名找不到、库加载失败还是依赖缺失；再查包是否安装/编译、plugin XML 是否注册、类型键是否完全一致。

原理与项目实现：典型日志是 Loader for controller ... not found，下面会列 Available classes；如果列表里没有你的类，说明包没装/没编译或 plugin 描述没注册。用 ros2 pkg prefix 确认包位置，用 colcon list 确认源码，用 source install/setup.bash 确认 overlay。

如果类名有但库加载失败，通常是 ABI/依赖问题，比如 /opt 旧库和 overlay 新库混用；这时看 ldd、CMake include 顺序和 .so 依赖。

排查与调参：Available classes 是最快的判据；不要先改 YAML。

追问加分：我曾因为 ackermann 控制器根本没编译，卡了很久；后来把“读 Available classes”变成第一动作。

Q21  use_sim_time、QoS 和 TF 时间戳，在项目里踩过什么坑？  【细节】

核心回答：仿真里所有节点必须统一用 sim time；TF 查询要容忍消息时间略早/略晚；sensor QoS 不匹配会看不到 /scan。

原理与项目实现：Gazebo 发布 /clock，robot_state_publisher、Nav2、RViz、控制器都要 use_sim_time=true。我的融合节点最早用墙钟差分积分陀螺，RTF 一掉就发散，两轮实验误差从 8.8° 变 87°，改成消息头 sim time 后才稳定。

TF 上踩过 p3d 真值和 map/odom 坐标系混用、AMCL 初始位姿时间戳比 TF 晚 2 ms 被拒、RViz 报 message filter dropping。解决是统一时间源、给初始位姿留一点过去时间、必要时调 transform_tolerance。

排查与调参：用 ros2 run tf2_ros tf2_echo 看时间；用 ros2 topic hz 看频率；看 RViz 的 Fixed Frame 和 message filter 日志。

追问加分：仿真里“墙钟”是最隐蔽的 bug 源之一；我现在默认先查时间源。

Q22  为什么 /cmd_vel 发了车不动，而且没有任何报错？  【细节】

核心回答：因为控制器可能根本没订阅 /cmd_vel：use_stamped_vel=true 时它订阅 ~/reference（TwistStamped），而 URDF 只 remap 了 reference_unstamped；名字和类型双重不匹配，全程静默。

原理与项目实现：上游 on_configure 按 use_stamped_vel 创建不同订阅者；我原来配 true，却把 reference_unstamped remap 到 /cmd_vel，等于 remap 了一个不存在的话题；同时 teleop 发的是 Twist，类型也不对。

修复是 use_stamped_vel=false，保留 reference_unstamped:=/cmd_vel；并把 reference_timeout 设为 0.5 s，断流自动停车。排查时 ros2 topic info -v /cmd_vel 看订阅者数量，ros2 node info 看控制器真实订阅名。

排查与调参：三层静默：订阅者不存在 → remap 不命中 → 类型不匹配；必须用话题图确认，不能靠猜。

追问加分：这类问题让我养成了“先验证数据流，再改算法”的习惯。

Q23  Gazebo Classic 的 gazebo_ros2_control 和新 Gazebo 的 gz_ros2_control 有什么区别？为什么选前者？  【细节】

核心回答：前者是 Gazebo Classic 11 的 ros2_control 插件，后者面向新 Gazebo（gz-sim）；本项目世界、传感器和插件都是 Classic 生态，所以用前者。

原理与项目实现：control.xacro 里用 libgazebo_ros2_control.so 和 GazeboSystem；新 Gazebo 的插件名、SDF 标签、API 都不同。仓库里虽然克隆了 gz_ros2_control，但加了 COLCON_IGNORE，不参与构建，避免误编和依赖污染。

Classic 的 gazebo_ros2_control 0.4.10 会把 robot_description 拼成 --param 再交给 rcl 解析，注释里的特殊字符会导致 controller_manager 不启动；我在 launch 里先剥掉 XML 注释解决。

排查与调参：看 gzserver 日志里的 plugin parser error；确认世界是 Classic 的 .world。

追问加分：选型要看生态，不是看哪个“新”；迁移新 Gazebo 是另一条工程线。

# 第四章  运动控制与车辆动力学

从自行车模型到实车限幅：这一章是项目的核心，重点考察公式、符号、量纲和“指令—执行”链路。

## 一、笼统题（3 题）

Q24  阿克曼转向和差速转向的本质区别是什么？各自的优缺点？  【笼统】

核心回答：阿克曼是前轮转向、后轮驱动，四轮围绕同一瞬心滚动，不能原地旋转；差速是左右轮速差产生横摆，可以原地转。

原理与项目实现：阿克曼的转弯半径由前轮转角和轴距决定，R=L/tanφ；内外轮转角必须满足 Ackermann 几何，否则轮胎会互相拖拽。优点是高速稳定、轮胎磨损小、效率高；缺点是最小转弯半径大、泊车/掉头不灵活。

差速的优点是结构简单、可原地转；缺点是转弯时轮胎横向滑移、里程计受打滑影响大。我的车是 R5 阿克曼，所以 Nav2 的 Spin 恢复行为必须删掉。

排查与调参：判断控制器是否匹配底盘：看是否命令前轮 position、后轮 velocity；如果拿差速控制器去控阿克曼，前轮不会被转向，车只会走直线或画龙。

追问加分：阿克曼不是“两个前轮转同一个角”，内外轮角差是几何必然，这也是转向限幅要按内侧轮算的原因。

Q25  你的 r5_steering_controller 做了哪三个功能？为什么需要它们？  【笼统】

核心回答：驱动轮速度斜坡、速度相关转向限幅、转向速率限幅；分别保护驱动器电流、防止高速侧滑、贴近真实舵机响应。

原理与项目实现：加速度限幅限制参考速度变化率，保护 AT8236 的 1.3 A 限流；速度相关限幅用 a_y=v²tanφ/L≤a_lat 把高速时的转角收小；转向速率限幅限制 dφ/dt，对应舵机 0.11 s/60°≈9.5 rad/s。

三个功能都放在命令层后处理，因为父类会覆盖参考层的修改；这样既不破坏阿克曼内外轮比例，又能保证硬件真正收到限幅后的指令。

排查与调参：验收脚本分别测 /odom 峰值加速度、稳态 ω 上限、dφ/dt 峰值；三项 PASS 才算功能生效。

追问加分：这三个功能不是“调参”，是把实车物理约束写进控制链路的工程动作。

Q26  Pure Pursuit、Stanley、LQR 的区别是什么？你在项目里得到了什么结论？  【笼统】

核心回答：PP 用前视点做几何追踪；Stanley 用前轴横向误差+航向误差；LQR 用状态空间和二次代价做最优反馈。

原理与项目实现：PP 只有一个前视距离，工程上皮实，但没有收敛性保证；Stanley 有误差收敛分析，但 v→0 时 atan(k·e/v) 增益发散；LQR 可以显式权衡横向误差和控制量，调 Q/R 就能改极点。

实测直线收敛：PP 2.77 s/RMS 0.0224 m，Stanley 3.11 s/0.0298，LQR 默认 3.84 s/0.047；把 LQR 的 q_e 提到 100 后变成 2.88 s/0.0237，追平 PP。正弦路径上 LQR 的航向 RMS 最好（2.41°），因为曲率前馈。

排查与调参：我的结论是：没有全能冠军，指标取决于场景；PP 的 RMS 领先有“预瞄占便宜”的成分，LQR 的航向优势来自前馈。

追问加分：LQR 再往前一步就是 MPC：把前视误差引入状态、加约束，就是 MPPI/TEB 那类采样式/优化式 MPC。

## 二、细节题（8 题）

Q27  请推导阿克曼的 I K：给定 v、ω，如何得到虚拟中心角、内外轮角和后轮差速？  【细节】

核心回答：φ=atan(ωL/v)，R=L/tanφ；后轮 Wr=Ws(R+w/2)/R、Wl=Ws(R−w/2)/R；前轮 αr=atan2(2L sinφ, 2L cosφ+w sinφ)，αl 把加号换成减号。

原理与项目实现：以 v=0.1、ω=0.3、L=0.112、w=0.164、r=0.0245 为例：φ=0.3245 rad，R=0.333 m，Ws=v/r=4.08 rad/s，右后轮≈5.0、左后轮≈3.16 rad/s；右前轮≈0.263、左前轮≈0.419 rad。实测转向 0.263/0.419、后轮 5.1/2.7，和公式一致。

注意内外轮的定义：左转时左侧是内侧、右侧是外侧；右转反过来。公式里的 αr/αl 是按“右/左”命名，但谁是内侧要看 φ 的符号。

排查与调参：如果实测转角和公式差很多，先查左右顺序、轴符号、转向限位是否被夹，再查 joint state 的单位。

追问加分：这组公式我手算过、代码里也复现过、最后用实车数据对过，是我最熟的推导之一。

Q28  左右轮顺序和后轮轴符号，分别接错会发生什么？你怎么一次性验证？  【细节】

核心回答：左右顺序反了会把内外轮和差速全交换，后轴横摆力矩对抗前轮转向，车画龙；轴符号反了会让正速度倒车。

原理与项目实现：上游控制器约定 rear_wheels_names 第一个是右轮、front_wheels_names 第一个是右转向。原配置写 [left, right]，左转时左前轮拿到外侧小角、右前轮拿到内侧大角，后轴左轮拿慢速、右轮拿快速，差速方向反了。

后轮 rpy=+90° 时局部 +z 指向世界 −y；无滑滚动要求前进 +x 对应 +y 角速度，所以 axis 必须是 0 0 −1。验证方法：发 +0.1 m/s，看 /odom、joint_states 轮速、gz model 的 x 三处符号是否一致；再发左转，看内侧角是否大于外侧角。

排查与调参：这两类错误都不报错，只能靠低速曲线和三个符号一致性检查。

追问加分：我不会用加大阻尼/摩擦去压症状；先验证接线，再谈参数。

Q29  前轮 mu2=0.1 为什么会推头？摩擦参数应该怎么理解？  【细节】

核心回答：mu2 是侧向摩擦，前轮靠侧向附着力提供向心力；mu2=0.1 会让前轮很早就侧滑，车头推出去、不按转角走。

原理与项目实现：这个值是差速/履带教程的常见配置，因为那类底盘转弯时轮子需要侧滑；阿克曼相反，四个轮子都需要足够的侧向抓地。Gazebo 的 ODE 模型里 mu1 是滚动方向、mu2 是正交方向，前轮 mu2=0.1 等于把轮胎的侧向力上限压得很低。

我把四轮 mu1/mu2 都设为 1.0，修复后前轮实际转角能稳定跟指令，yaw 速率也从明显偏低恢复到 0.27 rad/s（指令 0.3）。

排查与调参：症状指纹是“转角到位但 yaw 不够”，先查侧向摩擦，不要先查控制器增益。

追问加分：摩擦系数就是简化的轮胎模型，换底盘构型必须重新审所有物理标签。

Q30  vx=0、wz≠0 时阿克曼为什么不能原地转？你的限幅怎么设计？  【细节】

核心回答：阿克曼没有原地旋转自由度；φ=atan(ωL/v) 在 v→0 时趋于 ±π/2，直接算会命令前轮 2.2 rad，远超 ±0.5 机械限位，车只会顶死限位。

原理与项目实现：我在 get_commands 里加 max_steering_angle 限幅：先把单轮机械限位换算成虚拟中心角 φ_max=atan(L tanδ/(L+w/2 tanδ))≈0.372 rad，再夹 φ；最后对每个轮角做兜底 clamp。这样纯旋转时右前轮 0.294、左前轮 0.499，车轮不转、车不漂移。

注意不能只夹轮角不夹 φ：后轮差速是按 φ 算的，只夹轮角会让速度按一个物理上达不到的半径计算，指令内部自相矛盾。

排查与调参：纯旋转测试看转向是否在 ±0.5 内、车轮是否零速、odom 是否不动；Nav2 里则直接删掉 Spin 恢复行为。

追问加分：这一题的关键是“不可达指令要在控制器层翻译成可达的最接近指令”，而不是送进运动学发散。

Q31  加速度限幅和速度相关转向限幅的公式、量纲、实测数据分别是什么？  【细节】

核心回答：加速度：v=ωr ⇒ dω/dt=a/r；侧向：a_y=v²tanφ/L ⇒ tanφ_max=a_lat·L/v²。两者一个限轮速斜率，一个限转角。

原理与项目实现：加速度限幅第一版写在参考层，峰值 2.484 m/s²，完全没生效；第二版命令层又把量纲写成 a×r，斜坡慢了 r²≈947 倍，车几乎不动（0.003 m/s）；改成 a/r 后 vx=0.5 的峰值 0.889、vx=1.0 的峰值 0.953，都在 0.8 限值附近。

侧向限幅在 v=0.5 时机械限位仍是绑定约束（φ=0.235、ω上限 1.069），v=1.0 时切到 a_lat（φ=0.220、ω上限 2.000），实测稳态 ω=1.754，正好落在这两个区间之间，证明速度相关逻辑生效。

排查与调参：量纲检查：a[m/s²]/r[m]=rad/s²；如果写成 a*r，斜率会小 r² 倍。验收脚本要同时看峰值和稳态，不要只看一个点。

追问加分：这条链路最能说明“公式对、量纲错”也会让车不动，测试必须带幅值判据。

Q32  里程计协方差 bug 是什么？它对定位/融合有什么影响？  【细节】

核心回答：上游代码把 pose 协方差写进了 twist 数组，且第二行覆盖第一行，导致 pose.covariance 永远全零、twist 也只有一份值。

原理与项目实现：原代码 auto &covariance = msg_.twist.covariance，然后在循环里先写 pose_cov、再写 twist_cov，pose 数组完全没被碰过。全零协方差会让 AMCL/robot_localization 误以为轮式里程计是“完美观测”，权重失衡。

修复是分别取 pose.covariance 和 twist.covariance，各自写对角线；默认值也从 [0,7,14,21,28,35]（看起来像矩阵下标）改成 1e-4/1e-6/1e-3 这种量纲合理的值。

排查与调参：ros2 topic echo /odom --field pose.covariance 看对角线是否非零；融合前后对比权重。

追问加分：这类 bug 不影响“车能跑”，但会慢性破坏定位质量，属于典型的“看不见的工程债”。

Q33  你发现并修复的 F K 往返不一致 bug 是什么？为什么左转没事、右转有问题？  【细节】

核心回答：上游 update_from_velocity 把 IK 的 wheel→virtual 公式反着用：左转时碰巧落在“正确”的分支，右转会把虚拟角高估约 9%，持续转弯时里程计航向系统性偏大。

原理与项目实现：正确关系是内轮用 atan(L tanδ/(L+w/2 tanδ))、外轮用 atan(L tanδ/(L−w/2 tanδ))，内外侧由转弯方向决定（|tanδ| 大的是内轮）。原代码固定按右轮用减号、左轮用加号，右转时内外侧判断反了。

我改成先比较 |tan(right)| 和 |tan(left)| 选内轮，再分别换算；用 φ=0.2008→轮角 0.235/0.175→还原 0.2012/0.2007 做了往返一致性验证，38 个上游单测仍全绿。

排查与调参：验证方法是给定 φ 生成轮角，再用 FK 反推 φ，看误差是否随转弯方向变化；圆周实验的 6% 高估就是线索。

追问加分：这题体现的是“IK 和 FK 必须互逆”，不是单看一个方向能跑就行。

Q34  LQR 的增益调度为什么第一版没效果？你后来怎么让它追平 PP？  【细节】

核心回答：因为设计速度恰好等于巡航速度，失配窗口只有加速斜坡那 0.375 s，占总收敛 3.8 s 的 10%；调度机制在工作（K 切换 5 次），但没有发挥空间。

原理与项目实现：我预解了 0.10~1.50 m/s、步长 0.05 的 29 组 K(v)，按实测速度查表；结果收敛 3.83 s，和固定增益 3.81 s 几乎一样。查饱和占比只有 4.7%，也不是饱和主导。

真正原因是 LQR 极点偏慢（K=[0.97,0.61]，τ≈1.7 s），而 PP 的前视等效增益更高。把 q_e 从 25 提到 100，K 变成 [1.93,0.77]，收敛 2.88 s、RMS 0.0237，追平 PP；代价是饱和占比从 4.7% 升到 9.3%。

排查与调参：调度适用于宽速度域（0.2~1.2 m/s 连续巡航）；只在一个巡航速度附近跑，固定增益就够。

追问加分：这题的价值是“预测失败后如何否定两个假设、再找到真因”，不是背 LQR 公式。

# 第五章  状态估计与 2D 激光雷达

这一章从轮式里程计的物理误差讲到 AMCL、costmap 和 2D 雷达接入，重点在“误差来源”和“度量方法”。

## 一、笼统题（3 题）

Q35  轮式里程计为什么会漂？为什么一定要融合 IMU？  【笼统】

核心回答：轮式里程计靠轮速积分，轮胎打滑、转弯刮地、轮径误差都会累积；IMU 陀螺测的是真实角速度，可以补上航向的高频和低频误差。

原理与项目实现：我的圆周实验里，3 圈 R=0.5 m 后轮式航向 RMSE 85°，而陀螺只有 17.4°；原因是前轮刮地让实际横摆比几何预测小约 6%，轮式里程计却完全相信几何。

融合不是“两个传感器取平均”，而是按频段分工：陀螺管快速姿态、轮式管位移；实车上还要用激光/AMCL 提供绝对航向锚定。

排查与调参：判断是否打滑：对比轮速积分和陀螺积分，直行一致、转弯分叉就是刮地/侧滑。

追问加分：“轮式不漂”是直行经验，持续转弯时它反而是大误差源，这是实验推翻常识的例子。

Q36  AMCL 的原理是什么？输入输出是什么？为什么初始位姿是必须的？  【笼统】

核心回答：AMCL 是自适应蒙特卡洛粒子滤波：用大量位姿粒子表示置信度，用激光似然场打分、重采样收敛；输入 /scan、/odom、地图，输出 map→odom。

原理与项目实现：每个粒子带一个位姿，运动模型根据 odom 增量传播并加噪声，观测模型用 likelihood_field 计算 scan 与地图的匹配度，权重高的粒子被重采样。粒子数自适应：定位好时少、差时多。

没有初始位姿时，粒子云没有先验，map→odom 不会发布，global_costmap 等不到 TF，Nav2 无法激活；所以仿真里我用了 amcl.set_initial_pose 参数自动设 (0,0)，实车则用 RViz 2D Pose Estimate。

排查与调参：失败模式：初始位姿错、地图过期、对称走廊、动态障碍、TF 时间不同步。先看粒子云是否收敛，再看 /scan 和 TF。

追问加分：AMCL 不是“定位算法”三个字，它输出的是 map→odom 这个校正量，odom 本身还是轮式/融合。

Q37  2D 激光雷达在项目里承担什么？仿真和实车的差异是什么？  【笼统】

核心回答：2D 雷达提供环境轮廓，供 AMCL 定位和 costmap 避障；仿真里是理想射线，实车有噪声、盲区、安装外参和通信延迟。

原理与项目实现：仿真 laser.xacro 配置 360 线、10 m、10 Hz、frame=laser_link，插件发布 /scan；AMCL 用 /scan 匹配地图，local/global costmap 用 /scan 标记障碍。

实车要选 RPLIDAR A1M8 这类 USB/5V 雷达，驱动发布 /scan，frame_id 必须是 laser_link；还要考虑安装高度、俯仰角、车体自遮挡、USB 带宽和 QoS。仿真没有玻璃/反光/动态行人，实车必须做 laser_filters。

排查与调参：先看 /scan 频率和 frame_id，再看 TF 能否从 laser_link 到 map，最后看 costmap 是否收到 observation。

追问加分：2D 雷达不是“装上去就有地图”，外参、时间戳和 QoS 任何一项错都表现为“定位漂/避障瞎”。

## 二、细节题（7 题）

Q38  你的融合节点为什么设计成“陀螺管方向、轮子管里程”，而不是反过来？  【细节】

核心回答：因为轮式的航向误差是低频且系统性的（刮地），陀螺的零偏是低频但可通过锚定修正；航向用陀螺积分，位置用轮速沿融合航向积分，能把两者的强项分开。

原理与项目实现：融合公式 yaw += α·ω_gyro·dt + (1−α)·wrap(yaw_odom−yaw)，α 默认 0.999；位置 x += v·cos(yaw_fused)·dt。dt 用 IMU 消息头的 sim time，不用墙钟。

如果反过来让轮式主导航向，α=0.98 时融合航向 RMSE 仍有 42°，因为轮式的 85° 误差是低频的，低通锚定反而把它引进来；这就是“锚定源必须低频可信”的边界。

排查与调参：调 α 的方法：静止看零偏漂移、直线看噪声、转弯看跟真实航向的差；实车最终应由 AMCL 提供绝对锚定。

追问加分：互补滤波不是万能：它的假设是“低频源可信”，这个假设不成立时，参数再调也没用。

Q39  圆周实验的三组数据是多少？你怎么解释轮式 85° 这个反直觉结果？  【细节】

核心回答：3 圈 R=0.5 m、33.4 s：轮式 85.2°、纯陀螺 17.4°、融合 11.7°；轮式误差来自前轮刮地导致约 6% 的横摆率系统性高估。

原理与项目实现：陀螺对真值只差 17.4°，说明车的真实运动是好的；轮式却差 85°，说明是里程计自己在说谎。用陀螺反推实际 ω≈0.514，而轮速+转角算出的 ω≈0.5475，差 6%。

前轮刮地时，后轮受控、前轮被拖着走，实际转弯半径比几何预测大；轮式里程计完全信任几何，所以每圈都多算一点，3 圈累积成 85°。这是物理事实，实车同样存在，也是必须融合 IMU 的根本原因。

排查与调参：如果只看直行，轮式很准；一定要在持续转弯场景测，才能暴露刮地误差。

追问加分：这题最能说明“实验数据推翻常识”，也是我做融合的直接动机。

Q40  融合实验里你踩过哪三个“度量陷阱”？  【细节】

核心回答：墙钟 dt、坐标系未对齐、锚定源假设错误；三个都会让数据看起来像算法问题，实际是度量问题。

原理与项目实现：墙钟 dt：最早用 time.monotonic 积分陀螺，RTF<1 时积分发散，同一场景误差从 8.8° 变 87°；改用消息头 sim time 后稳定。

坐标系未对齐：teleport 复位的是 Gazebo 位姿，odom 系不跟着复位，实验开始 odom 与世界差 92.9°/154.3°，直接比较会把固定偏移当漂移；正确做法是按 t0 做刚体对齐，只报对齐后的漂移。

锚定假设：α=0.98 时融合仍被轮式拖到 42°，因为轮式误差恰好是低频；锚定源必须是低频可信的源（实车是激光 AMCL），仿真里只能让陀螺为主。

排查与调参：先审查度量再审查算法：时间源、坐标系、锚定假设、采样率、对齐方式。

追问加分：我现在做实验会先问“这个指标真的在测我想测的东西吗”。

Q41  AMCL 的关键参数和常见失败模式有哪些？你怎么调？  【细节】

核心回答：关键参数是粒子数、update_min_d/a、max_beams、laser_max_range、z_hit/z_rand、transform_tolerance；失败模式是初始位姿错、地图过期、对称环境、TF 时间不同步。

原理与项目实现：粒子数越大越稳但越费 CPU；update_min_d/a 越小越敏感但容易抖动；max_beams 降低计算量但会降低匹配精度；transform_tolerance 要大于 TF 延迟。我的仿真里先把初始位姿设对，再看粒子云是否收敛。

如果定位跳变，先看 /amcl_pose 和粒子云，再查 /scan 时间戳与 map→odom 的频率；不要一上来就加粒子数。

排查与调参：用 RViz 的 ParticleCloud、AMCL Pose、Map 三个显示对照；用 tf2_echo map base_link 看时间。

追问加分：AMCL 调参的上限由地图质量和传感器外参决定，参数只能锦上添花。

Q42  costmap 的三层是什么？footprint 和 inflation 怎么影响阿克曼？  【细节】

核心回答：static_layer 加载地图、obstacle/voxel_layer 用雷达实时标记、inflation_layer 按距离膨胀代价；footprint 决定碰撞检查形状，inflation 决定安全裕度。

原理与项目实现：局部 costmap 用 voxel_layer + inflation，全局用 static + obstacle + inflation；阿克曼不能用圆形 robot_radius 近似矩形车体，我把 footprint 设为 0.28×0.22 m，并让 MPPI 的 CostCritic.consider_footprint=true 与它配套。

窄通道先减 inflation_radius，而不是减小 footprint；footprint 必须覆盖真实车体，否则会擦墙。膨胀半径一般取车体半宽+安全裕度。

排查与调参：如果 MPPI configure 段错误，先看 CostCritic 的 consider_footprint 和 costmap 是否只配了 robot_radius；这是形状配置不一致的典型症状。

追问加分：costmap 是规划与控制共享的“安全边界”，参数要和车体几何一起改。

Q43  slam_toolbox 建图和 AMCL 导航的流程是什么？地图分辨率/origin 有什么影响？  【细节】

核心回答：建图用 slam_toolbox 的 online_async，遥控走一圈后 map_saver 保存 pgm+yaml；导航用 map_server 加载地图、AMCL 定位、Nav2 规划。

原理与项目实现：建图时要保证 TF 完整、雷达频率稳定、速度慢（≤0.3 m/s），最后原地转一圈补回环；保存的 yaml 包含 resolution、origin、occupied/free_thresh。我的地图是 0.05 m、376×222、origin [-10.3,-6.46]。

origin 决定地图左下角在世界中的位置，AMCL 初始位姿必须用地图坐标；如果地图和现场家具不一致，定位会持续偏，规划也会把车带向旧障碍。

排查与调参：如果地图模糊/重影，查时间同步和速度；如果导航总撞旧家具，重新建图或更新静态层。

追问加分：建图不是“走一圈”，回环、速度、时间戳缺一不可。

Q44  如果明天拿到一台 RPLIDAR A1M8，你怎么把它接进现有系统？  【细节】

核心回答：装车顶、USB 接 Pi5、apt 装 rplidar_ros、改 frame_id=laser_link、确认 /scan 频率和 QoS，然后 AMCL/costmap 直接复用。

原理与项目实现：步骤：1）固定雷达，量安装位置，更新 laser.xacro 的 xyz/rpy；2）ros-humble-rplidar-ros 启动，设置串口和 frame_id；3）ros2 topic hz /scan 确认 5.5~10 Hz；4）确认 /scan 的 QoS 与 AMCL/costmap 匹配；5）RViz 看扫描与地图是否重合；6）必要时加 laser_filters 去掉车体自遮挡。

如果雷达装在车头而不是中心，TF 的 laser_link 外参必须改；AMCL 和 costmap 都依赖这个外参，装偏了会表现为定位/避障同时异常。

排查与调参：先看 frame_id 和 TF，再看时间戳；QoS 不匹配时 topic 有数据但订阅端收不到。

追问加分：雷达选型优先 RPLIDAR A1M8（apt 驱动、USB 即插即用），预算紧再考虑 LD19。

# 第六章  路径规划与 Nav2

这一章覆盖全局规划、局部控制、costmap、参数注入和倒车分流，重点考察“Nav2 为什么不动/乱动”。

## 一、笼统题（3 题）

Q45  Nav2 的规划—控制—行为树是怎么协作的？  【笼统】

核心回答：bt_navigator 用行为树编排流程，调用 planner_server 生成全局路径，再调用 controller_server 跟踪，失败时走恢复行为。

原理与项目实现：一次导航：NavigateToPose → BT 的 ComputePathToPose → Smac Hybrid 输出 /plan → FollowPath → MPPI 输出 /cmd_vel_nav → velocity_smoother → /cmd_vel → 底盘控制器。BT 还负责重规划频率、清 costmap、BackUp/Wait 等恢复。

Nav2 的每个 server 都是生命周期节点，由 lifecycle_manager 统一 configure/activate；任何一个 server 没 active，BT 就会卡住或 goal 失败。

排查与调参：先看 bt_navigator/planner_server/controller_server 的 lifecycle，再看 /plan 和 /cmd_vel_nav 是否存在。

追问加分：如果面试官追问，我会用 /plan 和 /cmd_vel_nav 这两个中间产物反推是哪一层失败，而不是只看最终“到没到”。

Q46  为什么用 Smac Hybrid + Reeds-Shepp，而不是 NavFn 或普通 A*？  【笼统】

核心回答：NavFn/2D A* 只考虑 x/y，不考虑车头朝向和最小转弯半径，会给阿克曼生成“跟不住”的路径；Smac Hybrid 在 (x,y,yaw) 状态格上搜索，Reeds-Shepp 还允许倒车。

原理与项目实现：Hybrid 的 angle_quantization_bins=72 把朝向离散成 5° 一格，扩展时用车辆运动基元；Reeds-Shepp 曲线能生成前进+倒车的组合，适合目标在正后方/窄空间掉头。

代价是计算量更大、参数更多：minimum_turning_radius、reverse_penalty、non_straight_penalty、cost_penalty 都会影响路径形状。

排查与调参：如果路径明显是折线/贴着障碍拐死弯，先确认 planner 是不是被换成了 NavFn/2D。

追问加分：如果被问计算量，我会说 72 个朝向 bin、1e6 次迭代对室内小车可接受；大场景要 downsample 或减少 bins。

Q47  MPPI 的原理是什么？它和 DWB、TEB、LQR 有什么区别？  【笼统】

核心回答：MPPI 是采样式 MPC：每周期采样大量候选控制序列、rollout 轨迹，用多个 Critic 打分加权，选最优控制；DWB 是 DWA 的插件化版本，TEB 是图优化式 MPC，LQR 是反馈控制不是 MPC。

原理与项目实现：我的配置 time_steps=56、model_dt=0.05（视界 2.8 s）、batch_size=2000；motion_model=Ackermann，AckermannConstraints.min_turning_r=0.55；critics 包括 Constraint、Cost、Goal、PathAlign、PathFollow、PathAngle、PreferForward。

DWB 对差速更友好，TEB 原生支持阿克曼/倒车但参数敏感，LQR 只做轨迹跟踪、不做避障。选 MPPI 是因为它在 Nav2 里成熟、支持 Ackermann 模型、能融合避障和路径跟踪。

排查与调参：MPPI 失败先看是哪类 Critic 代价高（碰撞/约束/目标），再看 batch_size/视界是否够。

追问加分：如果追问，我会强调 MPPI 的随机性来自采样，不是控制输出抖动；固定场景、足够 batch 才能复现对比。

## 二、细节题（8 题）

Q48  为什么默认参数下“目标在正后方，小车不倒车”？你怎么让它倒？  【细节】

核心回答：三个闸门：规划器 reverse_penalty 太高不愿生成倒车段；MPPI PreferForwardCritic 惩罚倒车、vx_min 限制倒车速度；行为树恢复只会 BackUp 很小一段。

原理与项目实现：我把 reverse_penalty 从 2.0 降到 0.8，vx_min 从 0 放到 -0.3，PreferForwardCritic 权重降到 0.5，BT 里删掉 Spin、把 BackUp 加到 0.6 m/0.12 m/s。

实测目标 (-1,0) 到达终态 (-0.906,-0.251,yaw≈0.016)：后退约 0.93 m、航向几乎不变，说明是倒车而不是掉头。判据是终态 yaw 不变、x 减小。

排查与调参：先用 plan_inspector 看 /plan 有没有 R 段；没有 R 段查规划器，有 R 段但不倒查 MPPI/PreferForward。

追问加分：如果目标在正后方但空间很窄，我会用中间航点/多点掉头，而不是要求 MPPI 一次倒车到位。

Q49  正后方目标不倒车，你的排查顺序是什么？  【细节】

核心回答：先分流“规划器有没有给倒车段”，再查“控制器肯不肯执行”，最后查“行为树是不是在乱恢复”。

原理与项目实现：第一步用 plan_inspector 监听 /plan，统计前进/倒车里程和换向次数；全 F 说明规划器问题，降 reverse_penalty。第二步看 /cmd_vel 是否出现负 vx、PreferForward 是否太高、vx_min 是否 0。第三步看 BT 是否触发 Spin/BackUp、Recoveries 次数。

我还会看起点是否在 lethal space、AMCL 初始位姿是否正确；很多时候不是不倒车，而是车已经被上一次失败目标带到墙边，规划器根本没法起步。

排查与调参：分层排查，不要一上来改 MPPI 权重；先确认 plan 和 cmd_vel 的事实。

追问加分：如果 /plan 有 R 段但 /cmd_vel 没有负值，问题就在 MPPI 或速度整形，不在规划器。

Q50  MPPI 的参数那么多，你怎么调？哪些是核心？  【细节】

核心回答：先调视界/采样量（time_steps、model_dt、batch_size），再调 Critic 权重（PathAlign/PathFollow/Cost/PreferForward），最后调速度/加速度约束。

原理与项目实现：time_steps×model_dt 决定预瞄距离，batch_size 决定采样密度和 CPU；Critic 里 PathAlign 管贴线、Cost 管避障、Goal 管终点、PreferForward 管倒车意愿。调参必须一次只动一个，并配合固定场景对比。

我的原则是“先用 costmap/几何把物理约束弄对，再用 Critic 调行为”；如果 footprint 不对，调权重只会让车更犹豫。

排查与调参：用同一目标跑 before/after，记录路径长度、终态误差、Recoveries、最大横向偏差；不要只看“看起来顺”。

追问加分：如果调参无效，我会先回退到单变量+固定场景，确认 baseline 可复现，再继续。

Q51  CostCritic.consider_footprint=true 但 costmap 只有 robot_radius，会发生什么？  【细节】

核心回答：configure 阶段直接段错误（SIGSEGV），container 退出，Nav2 起不来；日志只有一句“collision checking 配置不一致”的警告。

原理与项目实现：我一开始给 costmap 配 robot_radius=0.22，MPPI CostCritic 开了 consider_footprint；configure 时加载 critic 直接 abort。改成两个 costmap 都用矩形 footprint（0.28×0.22），让 CostCritic 的形状与 costmap 一致，问题消失。

footprint 字符串必须合法、闭合、顶点顺序正确；改完用 ros2 param get 确认控制器/costmap 都读到了。

排查与调参：看 container 是否 died、日志里有没有 Magick/abort；先查形状配置，不要怀疑 MPPI 算法。

追问加分：如果换车体，footprint 和两个 costmap 一起改，并重新跑一次 configure 冒烟测试。

Q52  Nav2 参数改了没效果，或者 goal 一直失败，你遇到过什么根因？  【细节】

核心回答：两个典型根因：launch 根本没把 nav2_params.yaml 传给 Nav2；以及同时跑了多套 Nav2，AMCL/controller/bt_navigator 多实例抢 TF 和 /cmd_vel。

原理与项目实现：原来的 nav2.launch.py 只传了 map/use_sim_time/slam，没有 params_file，Nav2 一直在用默认参数；我改成读取 YAML、注入 BT 路径、写临时 params_file 再传给 bringup。另一个是旧 launch 的容器被 respawn，节点列表里 amcl/bt_navigator 各有 3~6 个，日志出现 TF 两棵树、Send goal call failed、Starting point in lethal space。

修复：cleanup_sim.sh 清 launch/容器/Gazebo/RViz，只启动一套；AMCL 用 set_initial_pose 自动初始化；单套下三个 server 全 active，前方目标 (0.8,0) 成功。

排查与调参：先 ros2 node list 看每个 server 是否唯一，再看 ros2 param get 确认参数真的加载；这是“Nav2 不工作”的头号检查。

追问加分：如果时间允许，我会在 launch 里加单实例检查，避免重复 Nav2 这种低级但致命的故障。

Q53  窄通道和动态障碍，你会怎么调 Nav2？  【细节】

核心回答：窄通道先调 costmap 的 footprint/inflation 和速度，动态障碍用 voxel_layer + 合理的观察范围/清障策略，再调 MPPI 的 Cost/Constraint 权重。

原理与项目实现：窄通道：确认 footprint 不虚大、inflation 不要过度保守（0.3 可能太厚），降低 vx_max/wz_max，让 MPPI 有更多可行轨迹；必要时用 Smac 的 cost_penalty 引导走中间。

动态障碍：voxel_layer 的 z 范围、obstacle_max_range、raytrace_max_range 要匹配雷达量程；清障要开 clearing，否则旧障碍会一直留着。动态场景不要只靠全局规划，局部 costmap 的更新频率和 MPPI 视界更关键。

排查与调参：看 costmap 的 marking/clearing 是否正常、局部窗口是否够大、MPPI 是否因 collision_cost 全部拒绝。

追问加分：动态障碍我不会只看一次成功，会重复实验统计成功率和最小间距。

Q54  到点朝向难达到、卡在终点附近，怎么处理？  【细节】

核心回答：先看是 goal checker 的 yaw 容差太严，还是空间不够画阿克曼的进近弧；再看恢复行为是不是在用不合适的动作。

原理与项目实现：可把 yaw_goal_tolerance 从 0.25 放到 0.3~0.5，xy 容差按任务要求；更根本的是让规划器给出能到达该朝向的进近方向。阿克曼在终点附近不能原地转，必须留出转弯半径。

BT 里我删了 Spin，恢复用 BackUp/Wait/清 costmap；如果终点在死角，允许倒车进近比强行前向掉头更现实。

排查与调参：用 RViz 看最终路径和车头朝向，判断是规划没给可行进近，还是控制器跟踪不到位。

追问加分：如果终点朝向是硬需求，我会让规划器在终点前留一段直线/弧线，而不是靠控制器原地修。

Q55  如果让你换 TEB 或 RPP，怎么接？各自适合什么场景？  【细节】

核心回答：它们都是 Nav2 的 FollowPath 插件，改 controller_plugins 和参数即可；TEB 适合阿克曼/倒车但参数敏感，RPP 简单皮实适合低速。

原理与项目实现：RPP 已随 Nav2 安装，切 plugin 到 nav2_regulated_pure_pursuit_controller 并配 lookahead/regulated 参数；TEB 当前环境没装，需要源码编译，参数包括 min_turning_radius、allow_reversing、weight_*。

我的项目最终用 MPPI，因为它在 Humble 里成熟、支持 Ackermann 模型；如果 MPPI 的长倒车段跟踪成为瓶颈，我会优先试 TEB 或把倒车段拆成多个中间目标，而不是盲目调权重。

排查与调参：换控制器前先固定路径和速度，用同一指标（横向误差、终态误差、Recoveries）对比，避免“感觉更顺”。

追问加分：如果换 TEB，我会先固定 min_turning_radius 和 allow_reversing，再用同一条路径做对比。

# 第七章  行为树与任务决策

行为树负责“什么时候规划、什么时候恢复”。这一章考察结构、恢复策略和工程调试。

## 一、笼统题（2 题）

Q56  什么是行为树？为什么 Nav2 用行为树而不是状态机？  【笼统】

核心回答：行为树用树状组合节点（Sequence/Fallback/Decorator）描述任务，执行结果只有成功/失败/运行中；比状态机更容易复用、组合和可视化。

原理与项目实现：Nav2 的 NavigateToPose 就是一棵树：RateController 控制规划频率，PipelineSequence 串规划和跟踪，RecoveryNode/RoundRobin 处理失败恢复。节点可以独立替换，比如把 Spin 换成 BackUp，不需要改整个状态机。

状态机的转移是显式的，节点一多就爆炸；行为树的组合语义更清晰，也方便 Groot 可视化调试。

排查与调参：BT 卡住时先看当前执行到哪个节点、返回什么状态；日志里 bt_navigator 会打印节点切换。

追问加分：BT 的加分点是能解释 Sequence/Fallback 的成功/失败语义，而不是只会拖节点。

Q57  你的行为树结构是什么？恢复逻辑为什么这么设计？  【笼统】

核心回答：主树是 NavigateRecovery（6 次重试）：内部 PipelineSequence 做 ComputePathToPose→FollowPath，外部 ReactiveFallback 依次做清 costmap、Wait、BackUp。

原理与项目实现：规划用 RateController 1 Hz，失败先清全局 costmap；跟踪失败先清局部 costmap。恢复动作里没有 Spin，因为阿克曼不能原地转；BackUp 设为 0.6 m、0.12 m/s，比默认 0.3/0.05 更有用。

这套结构的思路是：先修可恢复的环境问题（清 costmap），再等待，最后用倒车脱离死角；不把“原地转”作为恢复手段。

排查与调参：如果 Recovery 次数飙升，先看是规划失败还是跟踪失败，再决定清哪层 costmap、BackUp 距离够不够。

追问加分：如果恢复次数异常，我会先看是规划失败还是跟踪失败，再决定清全局还是局部 costmap。

## 二、细节题（3 题）

Q58  为什么删掉 Spin？BackUp 距离/速度怎么定？  【细节】

核心回答：阿克曼没有原地旋转自由度，Spin 会命令前轮打满、后轮反向，轮胎死锁；BackUp 用倒车脱离，距离要覆盖常见卡死深度但别撞后方。

原理与项目实现：默认 BT 的 Spin spin_dist=1.57 对差速车有效，对阿克曼会导致前轮顶限位、后轮打滑。我删掉 Spin，保留 Wait 和 BackUp，并把 BackUp 从 0.30 m/0.05 m/s 提到 0.60 m/0.12 m/s，兼顾效率和后方安全。

BackUp 的距离要结合 local costmap 和后方障碍；如果后方空间不足，BT 应该先清 costmap/等待，而不是盲目倒。

排查与调参：看 Recoveries 次数和每次恢复后的位姿变化；如果 BackUp 后仍在同一位置，说明距离不够或被障碍挡住。

追问加分：BackUp 距离不是越大越好，要结合后方 costmap；否则恢复动作本身会撞墙。

Q59  自定义行为树怎么注入 Nav2？需要改哪些地方？  【细节】

核心回答：把 XML 放进 car_navigation 的 behavior_trees，launch 时把绝对路径写进 bt_navigator 的 default_nav_to_pose_bt_xml，并确保用到的 BT 插件已注册。

原理与项目实现：nav2.launch.py 读取 nav2_params.yaml，注入 default_nav_to_pose_bt_xml 和 through_poses 路径，写成临时 params_file 再传给 bringup。XML 里用到的 ComputePathToPose/FollowPath/ClearEntireCostmap/BackUp/Wait 必须在 bt_navigator.plugin_lib_names 里。

如果路径写错或文件不可读，bt_navigator configure 会失败或 goal 时加载失败；我用 ros2 param get 确认实际路径。

排查与调参：先 ros2 param get /bt_navigator default_nav_to_pose_bt_xml，再确认文件存在、XML 可解析、插件列表齐全。

追问加分：如果 BT 加载失败，先看 default_nav_to_pose_bt_xml 路径和 plugin_lib_names，再看 XML 是否合法。

Q60  行为树执行失败/卡住，你怎么调试？  【细节】

核心回答：先看 bt_navigator 日志的节点状态，再用 Groot 或 XML 结构定位是规划、控制还是恢复节点失败。

原理与项目实现：Nav2 的 bt_navigator 会打印“Action server failed”“Node failed”等；结合 /plan、/cmd_vel_nav 判断是哪个 action 失败。如果是自定义节点，先单独跑它的 action/service。

我会把 BT 简化成最小树（只 ComputePathToPose→FollowPath）逐段加回，定位是哪一层；同时确认 lifecycle 和插件列表。

排查与调参：BT 卡住不等于 BT 有 bug，很多时候是下游 server 没 active 或参数没加载。

追问加分：BT 卡住时我会把树简化成最小可运行树，再逐段加回，定位问题节点。

# 第八章  通信、STM32 与硬件层

这一章从树莓派到 STM32、从协议帧到烧录与标定，考察“软硬边界”的工程能力。

## 一、笼统题（3 题）

Q61  为什么用树莓派 + STM32 的双层架构？各自负责什么？  【笼统】

核心回答：树莓派跑 ROS 2、导航和感知，STM32 做实时电机/舵机控制、编码器和 IMU 采集；实时任务不放在 Linux 用户态。

原理与项目实现：Pi5 负责 Nav2、AMCL、costmap、串口桥；STM32F103RC 负责 50 Hz 任务、电机 PID、舵机 PWM、MPU6050、编码器、低电量保护。两者通过 UART4 230400、X-Protocol 通信。

这样上层可以复杂、下层必须确定；即使 Pi 卡顿，STM32 仍能维持电机闭环和安全逻辑。

排查与调参：如果上层卡顿导致车抖，先看串口指令周期和 STM32 是否本地闭环；不要把所有控制都放 Pi。

追问加分：如果 Pi 卡顿，先看串口指令周期和 STM32 本地闭环，而不是一味给 Pi 加 CPU。

Q62  X-Protocol 的帧格式是什么？为什么用双帧头/累加和？  【笼统】

核心回答：AA 55 | LEN | ID | DATA(大端) | CK；LEN=数据长度+5，CK 是前面所有字节累加的低 8 位。双帧头抗误同步，累加和实现简单。

原理与项目实现：固件发送 AX_UART_PI_SendPacket 就是 tx_buf[2]=len+5、校验前 4+len 字节；接收中断用 AA→55→LEN→ID/DATA→CK 的状态机。我用 Python 和 C 各实现一遍，并用固件手册示例帧逐字节对齐。

双帧头降低把随机数据当成帧头的概率；累加和不能纠错，但能挡住大部分单字节错误，配合 LEN 和 ID 足够用于短帧控制。

排查与调参：坏帧统计看 bad_checksum/resync；如果频繁重同步，先查波特率、地线、线序和干扰。

追问加分：如果坏帧多，先查波特率、地线、线序，再看校验和实现。

Q63  实车硬件接口层（SystemInterface）要做什么？  【笼统】

核心回答：实现 on_init/on_configure/on_activate/read/write，导出与仿真一致的 command/state 接口；内部把 ROS 指令翻译成串口帧，把传感器回传翻译成接口值。

原理与项目实现：command 接口：左/右后轮 velocity、左/右前轮 position；state 接口：轮速、舵角、IMU。实车是单舵机+曲柄，两个 steer 指令在 HW 层合并成一个舵角，state 回填同一个估计角。

read/write 以 50 Hz 运行，内部维护协议解析、超时、看门狗；上层 r5_steering_controller 完全不需要知道这些。

排查与调参：先用虚拟 STM32 验证协议和看门狗，再换真实串口；HW 层出问题用 ros2 control list_hardware_interfaces 看接口状态。

追问加分：HW 层的加分点是：上层接口不变，两个 steer 指令在 HW 内合并成一个舵角。

## 二、细节题（7 题）

Q64  0x10 综合帧的 20 字节分别是什么？单位怎么换算？  【细节】

核心回答：10 个 int16 大端：acc xyz、gyro xyz、vel x/y/w、bat；acc=raw/32768×2g、gyro=raw/32768×500°/s、vel=raw/1000、bat=raw/100。

原理与项目实现：固件已经把 MPU6050 轴重映射到 ROS 系（ROS.X=IMU.Y，ROS.Y=−IMU.X），所以桥收到后不再旋转。0x10 由 Robot_Task 50 Hz 发送，UART4 和 USB 调试口同时输出。

我的 serial_bridge 用 struct 解包并统一转成 m/s²、rad/s、m/s、V；单位换算集中在一个函数，避免上层混用 raw 和物理量。

排查与调参：如果 gyro 符号反了，先查固件轴重映射；如果速度差 1000 倍，查 vel 的 /1000。

追问加分：如果单位不对，先查 raw→物理量的系数，再查固件的轴重映射。

Q65  厂家固件没有看门狗，这有多危险？你怎么做双层防护？  【细节】

核心回答：ROS 断流后固件会保持最后速度一直跑；上位机桥必须断流发零速，下位机固件还必须自己 300 ms 超时停车。

原理与项目实现：ax_uart_pi.c 收到 0x50 直接写 RobotV_TG，没有超时逻辑；如果树莓派崩溃/线松，车会飞车。我的 serial_bridge 在 50 Hz 发送定时器里检查 cmd_vel 时间，超过 0.5 s 发零速帧；S6 固件模块 safety.c 实现 300 ms 看门狗，Robot_Task 里超时就清零目标速度、舵机回中。

为什么两层都要：上位机看门狗依赖 Pi 活着；下位机看门狗才是最后的安全闭环。

排查与调参：测试：发一条速度后断开串口/停发 cmd_vel，车必须停；虚拟 STM32 会打印“收到零速指令”作为证据。

追问加分：看门狗测试要真的断流，而不是发零速；只有断流才能证明超时逻辑生效。

Q66  串口桥的线程/频率/话题怎么设计？  【细节】

核心回答：50 Hz 定时器发 0x50，独立读线程解析 0x10；发布 /r5/wheel_vel、/r5/imu_raw、/r5/battery；看门狗在发送定时器里，不在订阅回调里。

原理与项目实现：/cmd_vel 回调只记录最新指令和时间戳；50 Hz tick 判断是否超时并打包发送。读线程阻塞在串口，解析出帧后发布话题；解析器统计好帧/坏帧/重同步。

为什么看门狗不在回调里：回调只有收到消息才触发，断流时永远等不到；必须在固定周期任务里判断。

排查与调参：ros2 topic hz /r5/wheel_vel 看 50 Hz；bad_checksum 增长说明线路/波特率问题。

追问加分：桥的看门狗必须放定时器，不能放订阅回调——这是这题的设计关键。

Q67  STM32 固件怎么在 PC 上编译和烧录？  【细节】

核心回答：厂家工程是 Keil MDK（STM32F103RC）；PC 上用 Keil 编译 + ST-Link/STM32CubeProgrammer 烧录，或用板载 CH340 走 UART ISP。

原理与项目实现：推荐 ST-Link V2：SWDIO=PA13、SWCLK=PA14、GND、3.3V，BOOT0=0，CubeProgrammer 选 SWD 下载 hex。没有调试器时，BOOT0=1 复位进入 ROM bootloader，用 stm32flash 通过 USART1（CH340）烧录，再 BOOT0=0 复位。

我们自己的协议/看门狗/阿克曼模块是纯 C，可先用 gcc 在 PC 上跑主机单测（5/5），再集成进 Keil 工程，减少“烧进去才发现”的成本。

排查与调参：烧录失败先确认 BOOT0、串口号、波特率、hex 路径；运行失败看串口调试输出和 0x10 帧。

追问加分：烧录前备份原厂 hex；BOOT0 和复位顺序错会直接连不上。

Q68  STM32F103RC 的电机、编码器、舵机、IMU、串口分别接哪些引脚？  【细节】

核心回答：电机 TIM4 CH1-4→PB6-PB9；编码器 A TIM2(PA15/PB3)、B TIM3(PB4/PB5)；转向舵机 TIM8_CH2→PC7；MPU6050 软件 I2C PA11/PA12；树莓派 UART4 PC11/PC10。

原理与项目实现：这些是从厂家源码 ax_motor.c/ax_encoder.c/ax_servo.c/ax_mpu6050.c/ax_uart_pi.c 里核对的，不是猜的；编码器 13 线×30 减速比×4 倍频=1560 counts/rev。

写硬件层/标定时要按这些事实配，不能照抄别的板子。

排查与调参：如果编码器符号反了，查 A/B 相序；如果舵机方向反了，查 TIM8 通道和 servo_offset。

追问加分：接线表从固件源码核对，不靠记忆；不同底板版本可能改引脚。

Q69  厂家舵机映射有什么疑点？你为什么改成参数化标定？  【细节】

核心回答：ax_kinematics.c 里把弧度又乘 0.01745（二次转换），右前轮角恒≈0.2°，与商品固件能转弯矛盾；我不沿用这段多项式，改成内轮角+可标定 gain/offset。

原理与项目实现：正确几何是 δ_inner=atan(L/(|R|−w/2))，再由舵机-前轮的实际传动拟合 servo_deg=gain·δ_inner+offset。厂家多项式系数是在一个有单位 bug 的中间量上拟合的，不能直接信。

参数化后，S8 给若干舵角量前轮实际角，线性拟合 gain/offset 即可；换舵机也不用改代码。

排查与调参：上真机发 vw=600，看舵机是否明显偏转；不转就说明映射链有问题，按实测重标。

追问加分：舵机映射必须实测标定，厂家的多项式系数不能直接信。

Q70  如果以后从 UART 升级到 CAN，怎么改？  【细节】

核心回答：协议层不变，只换传输层：CAN 帧 ID 映射原来的帧号，数据段放同样的 payload；桥和固件各换一个 transport。

原理与项目实现：把 protocol.py 的 pack/parse 与串口读写解耦，新增 CAN backend（python-can/socketcan）；STM32 侧用 bxCAN 中断收 0x50、周期发 0x10。CAN 的好处是多节点、差分抗干扰、总线仲裁。

注意 CAN 单帧 8 字节，0x10 的 20 字节要分帧或改协议；这一点要在升级前设计好。

排查与调参：先用 candump/cansend 验证 ID 和数据，再接控制器；不要直接改上层话题。

追问加分：CAN 升级前先解决 20 字节载荷分帧和 ID 映射，否则上层协议要重写。

# 第九章  调试方法与工程素养

最后一章不考 API，考“遇到未知问题你怎么想”。这些是面试官最看重的部分。

## 一、笼统题（1 题）

Q71  这个项目里你最有成就感的一次调试是什么？  【笼统】

核心回答：把“限幅代码在但完全没生效”从现象追到父类数据所有权，最后重构到命令层并通过三项验收。

原理与项目实现：第一版峰值加速度 2.484 m/s²，限值 0.8；我没有继续调 PID，而是读父类源码，发现非链式模式每周期重载 reference_interfaces_ 并清 NaN。把三个功能移到命令层后，0.889/0.904/9.63 三项 PASS。

这次之后我建立了“先确认数据流谁拥有，再改算法”的习惯，也写了 acceptance_test 作为回归。

排查与调参：同类问题还有 ABI 头文件混用、重复 Nav2 实例；共同点是“症状在远处，根因在架构”。

追问加分：如果面试官追问，我会把 2.484→0.889 的 before/after 数据和源码依据讲清楚。

## 二、细节题（4 题）

Q72  你的 A/B/C 分层定位法是什么？举个例子。  【细节】

核心回答：A 包/环境层、B 配置/接线层、C 物理/模型层；先判断症状属于哪层，再在该层用最小实验验证。

原理与项目实现：A 层例子：控制器 Loader not found，读 Available classes 发现包没编译；B 层：左右轮顺序反了导致画龙；C 层：后轮 axis 符号反了导致倒车。三层分开后，不会把接线错误当成 PID 问题。

我还会用“交叉引用”判断：功能 A 失效但 B 正常，往往说明你以为在控制的变量和实际被读的变量不是同一个。

排查与调参：每次只改一层、只动一个变量，记录 before/after 数据。

追问加分：分层定位的加分点是能说出每一层的“最小验证实验”，而不是只做分类。

Q73  你常说的“预测→测试→数据→破案→修复→复测”具体怎么用？  【细节】

核心回答：改代码前先写可证伪的预测（数字/方向），跑测试对答案；不符合就找根因，修复后必须复测并跑回归。

原理与项目实现：例子：LQR 增益调度预测收敛 2.9~3.3 s，实测 3.83 s 没变化；先查机制（K 切换 5 次正常），再否掉“饱和主导”（4.7%），最后定位到“设计速度=巡航速度，失配窗口只有 10%”；改 q_e=100 后 2.88 s，连代价（饱和 4.7→9.3%）都命中。

另一个例子：量纲写成 a×r，预测 0.8 实际 0.003，手算发现慢 947 倍；修复后复测。修复本身也是新代码，必须再测。

排查与调参：实验之间要复位位姿/里程计/参数，否则测的是上一次的残留。

追问加分：我会强调修复本身也是新代码，必须复测；量纲 bug 就是修复引入的。

Q74  你怎么保证仿真结果可信？  【细节】

核心回答：用 p3d 真值、统一 sim time、实验前复位、按 t0 对齐坐标系、多场景重复，并且区分“指令”和“测量”。

原理与项目实现：p3d 提供 /ground_truth；融合实验按 t0 刚体对齐后只报漂移；验收脚本同时看指令和 /odom 测量，留传递误差余量；每个实验前 teleport 复位并清空采样。

我也踩过“车已经撞进家具”导致数据全错的假故障，所以现在先 gz model -p 看位姿，再解释数据。

排查与调参：如果数据不可复现，先查时间源、复位、坐标系和进程残留，再查算法。

追问加分：仿真可信度的底线是：有真值、有对齐、有复位、有重复。

Q75  如果实车跑不起来，你的排查顺序是什么？  【细节】

核心回答：先安全（架空、急停、看门狗），再链路（串口/协议/频率），再执行（方向/限位/标定），最后才是 Nav2/算法。

原理与项目实现：第一步：车轮架空，确认上电零输出、断流 300 ms 停车、急停可用；第二步：串口桥能收发 0x10、0x50，坏帧率低；第三步：发小速度看方向、转向、里程计符号；第四步：S8 标定轮径/轴距/轮距/舵机 gain-offset；最后才接 Nav2。

每一级都有仿真/虚拟串口的先例和判据，出问题能快速定位是硬件、通信还是上层。

排查与调参：不要一上来调 Nav2；实车 90% 的“导航不行”是底层方向/标定/通信问题。

追问加分：实车排查顺序是安全→链路→执行→标定→导航，绝不先调 Nav2。